rocket_firmware

Основные сведения

- Основным микроконтроллером проекта является stm32f405RGT6

- Все прошивки написаны с использованием библиотеки HAL

Команды посылаемые по UART для общения с ракетой

Установка поля

поля стартовые

- TRANSMIT_IS_OK:1; – разрешить присылать телеметрию bool

- POINTS_IS_OK:1; – отправлять в телеметрии все ..._POINTS bool

- CONTROL_IS_OK:1; – активировать систему управления bool

- ALTITUDE_IS_OK:1; – отправлять в телеметрии высоту полета полета (0 - не отправлять) bool

- PITCH_IS_OK:1; – отправлять в телеметрии PITCH полета (0 - не отправлять) bool

- ROLL_IS_OK:1; – отправлять в телеметрии ROLL полета (0 - не отправлять) bool

- YAW_IS_OK:1; – отправлять в телеметрии YAW полета (0 - не отправлять) bool

- D_PITCH_IS_OK:1; – отправлять в телеметрии D_PITCH полета (0 - не отправлять) bool

- D_ROLL_IS_OK:1; – отправлять в телеметрии D_ROLL полета (0 - не отправлять) bool

- D_YAW_IS_OK:1; – отправлять в телеметрии D_YAW полета (0 - не отправлять) bool

- TEMPERATURE_IS_OK:1; – отправлять в телеметрии температуру контроллера (0 - не отправлять) bool

- BATTERY_VOLTAGE_IS_OK:1; – отправлять в телеметрии напряжение контроллера (0 - не отправлять) bool

- frequency_data_transmission:1; – установить частоту посылки данных равную 1 Гц uint32_t

- TEST_RESCUE_IS_OK:1; -

  - 1 – протестировать систему спасения bool

  - 0 – отсутствует

поля установки полетного задания сохраняются во flash память stm

- delta_apogee:1; – установить delta_apogee == 1 uint32_t

- delta_activate:1; – установить delta_activate == 1 uint32_t

- starting_height:2; – установить starting_height == 2 uint32_t

- Kp:0.125; – установить Kp == 0.125 float

- Ki:0.125; – установить Ki == 0.125 float

- Kd:0.125; – установить Kd == 0.125 float

- zero_outi:2; – установить нулевое отклонение i-го руля == 2 градуса degree

- pwm_mode:data; – установить режим работы системы управления:

  - data = 1 - с компенсацией вращения

  - data = 0 - без компенсацией вращения

Запрос поля

- get_delta_apogee; – получить текущее значение delta_apogee

- get_delta_activate; – получить текущее значение delta_activate

- get_starting_height; – получить текущее значение starting_height

- get_pid_K; – получить текущее значение коэффицентов ПИД регулятора

- get_pwm_zeros; – получить текущее значение нулевого отклонения рулей

- get_pwm_mode; – получить режим работы системы управления:

  - 1 - с компенсацией вращения

  - 0 - без компенсацией вращения

Команда

- reset_points:; – сбросить в 0 значение всех ..._POINTS (нет входных аргументов)